Manual

de

Programação

DLL para Windows

DLL-G2.dll(v 2.00)

Protocolo FiscNET

Revisão 1.001

# Índice

Índice	2

Revisões deste manual	3

Introdução	4

Funções	4

Seqüência das Funções	5

Transmissão de um Comando	6

Descrição das Funções	7

DLLG2_Versao	8

DLLG2_IniciaDriver	9

DLLG2_EncerraDriver	10

DLLG2_ConfiguraDriver	11

DLLG2_SetaArquivoLog	12

DLLG2_ObtemNomeLog	13

DLLG2_DefineTimeout	14

DLLG2_LeTimeout	15

DLLG2_LimpaParams	16

DLLG2_AdicionaParam	17

DLLG2_ListaParams	18

DLLG2_ExecutaComando	19

DLLG2_LeRegistrador	20

DLLG2_ObtemCodErro	21

DLLG2_ObtemNomeErro	22

DLLG2_ObtemCircunstancia	23

DLLG2_ObtemRetornos	24

DLLG2_TotalRetornos	25

DLLG2_Retorno	26

Informações Adicionais sobre a DLL	28

# Revisões deste manual

Revisão 1.00 – Versão inicial deste manual.

# Introdução

A DLL-G2.dll é uma biblioteca dinâmica que deve ser usada para interface entre o aplicativo e o ECF que utiliza o protocolo FiscNET. Esta biblioteca aplica-se apenas a aplicativos que executem sob o sistema operacional Microsoft Windows® 32 bits.

# Funções

A biblioteca possui um conjunto de funções resumidas, sendo que os comandos a serem enviados e seus respectivos parâmetros devem ser montados pelo aplicativo.

Todas as funções desta biblioteca são pré-fixadas pela expressão “DLLG2_”.

Abaixo, são listadas as funções da biblioteca e classificadas por situação de uso:

 Funções de inicialização e encerramento:

- DLLG2_IniciaDriver

- DLLG2_EncerraDriver

 Funções de configuração

- DLLG2_ConfiguraDriver

- DLLG2_SetaArquivoLog

- DLLG2_ObtemNomeLog

- DLLG2_DefineTimeout

- DLLG2_LeTimeout

 Funções relativas a transmissão de comando:

- DLLG2_LimpaParams

- DLLG2_AdicionaParam

- DLLG2_ListaParams

- DLLG2_ExecutaComando

- DLLG2_LeRegistrador

 Funções relativas a obtenção de códigos de erro:

- DLLG2_ObtemCodErro

- DLLG2_ObtemNomeErro

- DLLG2_ObtemCircunstancia

 Funções relativas a obtenção de retorno(s):

- DLLG2_ObtemRetornos

- DLLG2_TotalRetornos

- DLLG2_Retorno

# Seqüência das Funções

A seqüência normal de uso destas funções é, em geral, a seguinte:

Observação

As funções que estão entre os caracteres ‘< >’ representam uso essencial da função naquele momento. Quando informada entre os caracteres ‘[ ]’, é um indicativo de uso opcional da função.

 Ao iniciar o aplicativo:

< DLLG2_IniciaDriver >

[ DLLG2_ConfiguraDriver ]

[ DLLG2_SetaArquivoLog ]

[ DLLG2_DefineTimeout ]

 Ao Executar um comando:

< DLLG2_LimpaParams >

[ DLLG2_AdicionaParam... DLLG2_AdicionaParam ]

[ DLLG2_ListaParams ]

< DLLG2_ExecutaComando >

< DLLG2_ObtemCodErro >

 Ao detectar que não houve erro durante a execução do comando:

- Para obter todos os retornos em um string:

< DLLG2_ObtemRetornos >

- Para obter cada retorno individualmente:

< DLLG2_TotalRetornos >

< DLLG2_Retorno >

 Ao detectar um erro durante a execução do comando:

< DLLG2_ObtemNomeErro >

< DLLG2_ObtemCircunstancia >

 Ao encerrar o aplicativo:

< DLLG2_EncerraDriver >

# Transmissão de um Comando

Para executar um comando FiscNET, é necessário seguir os passos abaixo:

- Limpar a área de parâmetros do comando, através da função DLLG2_LimpaParams

- Carregar cada um dos parâmetros, caso exista, com a função DLLG2_AdicionaParam

- Após carregar cada um dos parâmetros, pode-se listá-los através da função DLLG2_ListaParams

- Executar o comando através da função DLLG2_ExecutaComando

Para verificar se houve erro ou sucesso na transmissão, são necessários os seguintes passos:

- Usar a função DLLG2_ObtemCodErro

- Se o resultado não for um erro, pode-se ler os parâmetros através das funções:

  - DLLG2_ObtemRetornos: lista todos os retornos obtidos em um string

  - DLLG2_TotalRetornos: identifica o total de retornos obtidos

  - DLLG2_Retorno, obtém individualmente cada retorno

- Se o resultado for um erro, pode-se especificá-lo através das funções:

  - DLLG2_ ObtemNomeErro, indicando o mnemônico do erro, de acordo com o protocolo FiscNET

  - DLLG2_ObtemCircunstancia, indicando a circunstância do erro

# Descrição das Funções

As funções serão descritas através dos seguintes atributos:

Nome da função

Descrição

Parâmetro(s): Nome, Tipo e Descrição de cada parâmetro.

Retorno

Declaração

Exemplo

As declarações da função e exemplos serão ilustrados em Visual Basic®. Alguns comandos podem não possuir exemplos por serem similares a outros exemplos já ilustrados em outros comandos.

## DLLG2_Versao

Retorna a versão da API da DLLG2.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Versão | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá a versão atual da DLLG2. Se este parâmetro for nulo, o valor será apenas retornado e nada será escrito neste parâmetro. |
| TamVersao | Long | Número máximo de bytes a serem escritos no parâmetro Versão. Caso o aplicativo não deseje o retorno através deste parâmetro, deve ser atribuído ZERO a TamVersao. |

Retorno:

Retorna um string identificando a versão.

O retorno possui o mesmo valor do parâmetro de retorno Versão, podendo o aplicativo optar a forma de obter o retorno da função.

Declaração:

Declare Function DLLG2_Versao Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Versao As String, ByVal TamVersao As Long) As String

Exemplo:

Dim Versao As String

. . .

Versao = DLLG2_Versao(Versao, 0)

## DLLG2_IniciaDriver

Inicia o driver para um canal de comunicação com o ECF.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Canal | String | Identifica o canal de comunicação: “COM1” a “COM4” ou “Emul”. Este último identifica que será realizada uma conexão com o simulador de ECF no micro. Para que a operação seja realizada com sucesso, é necessário que o simulador esteja instalado. |
| Paridade | Char | Define o tipo de paridade a ser adotado no canal de comunicação.Deve ser passado um caracter que identifica o tipo de paridade conforme segue: N – Sem paridade E – Paridade par O – Paridade impar Caso não seja passado este parâmetro a DLL adotará como default(padrão) N- sem paridade |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits com o seguinte significado:

-1: erro na inicialização do driver.

>= 0: retorna um identificador do canal inicializado, que é requisitado pelos comandos seguintes para comunicar-se com o ECF.

Declaração:

Declare Function DLLG2_IniciaDriver Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Canal As String) As Long

Exemplo:

Dim Handle as Long

. . .

Handle = DLLG2_IniciaDriver(“COM1”)

If Handle >= 0 Then

'Executa os comandos...

. . .

## DLLG2_EncerraDriver

Encerra a conexão do driver para um canal de comunicação previamente aberto com o ECF.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits com o seguinte significado:

-1: erro ao encerrar a conexão do canal solicitado.

>= 0: conexão encerrada.

Declaração:

Declare Function DLLG2_EncerraDriver Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long) As Long

Exemplo:

Dim Handle as Long

. . .

Handle = DLLG2_IniciaDriver(“COM1”)

If Handle >= 0 Then

'Executa os comandos...

. . .

DLLG2_EncerraDriver (Handle)

End If

## DLLG2_ConfiguraDriver

Força uma configuração do driver conectado a um canal. Permite configurar apenas a velocidade de comunicação, sendo que as demais configurações pré-determinadas são: 8 bits de dados, 1 stop bit, paridade par. A velocidade padrão usada sempre que o driver é iniciado é 115200.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| Speed | Long | Velocidade de comunicação: 115200, 9600, 4800, 2400, 1200. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits com o seguinte significado:

-1: erro ao encerrar a configurar o canal solicitado.

>= 0: canal configurado.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ConfiguraDriver Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal Speed As Long) As Long

## DLLG2_SetaArquivoLog

Informa o nome do arquivo de log que será armazenada a comunicação entre o aplicativo e o ECF conectado. Se o arquivo definido já existir, não sobrescreve.

Quando este comando não for usado, a DLL define um nome padrão de arquivo de log, a saber: Sun.GII (aos domingos), Mon.GII (nas segundas), Tue.GII (nas terças), Wed.GII (nas quartas), Thu.GII (nas quintas), Fri.GII (nas sextas) e Sat.GII (nos sábados), dependendo do dia da semana. Se o arquivo padrão já existir, será sobrescrito desde que a data da gravação seja diferente da data do arquivo.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| NomeArquivoLog | String | Nome do arquivo de log. |

Retorno:

Não há retorno.

Declaração:

Declare Sub DLLG2_SetaArquivoLog Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal NomeArquivo As String)

Exemplo:

Dim Handle as Long

. . .

Handle = DLLG2_IniciaDriver(“COM1”)

If Handle >= 0 Then

'Executa os comandos...

DLLG2_SetaArquivoLog "VB.GII"

. . .

DLLG2_EncerraDriver (Handle)

End If

## DLLG2_ObtemNomeLog

Retorna o nome do arquivo de log em uso.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| NomeArquivo | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá o nome do arquivo de log. |
| TamNomeArquivo | Long | Parâmetro de retorno onde a dll escreverá o número de bytes gravados no parâmetro de retorno NomeArquivo. Se for passado o valor zero, nada escreve no parâmetro NomeArquivo. |

Retorno:

Retorna um string identificando o nome do arquivo de log em uso.

O retorno possui o mesmo valor do parâmetro de retorno NomeArquivo, podendo o aplicativo optar a forma de obter o retorno da função.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ObtemNomeLog Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal NomeArquivo As String, ByVal TamNomeArquivo As Long) As String

## DLLG2_DefineTimeout

Define o tempo máximo de espera por um retorno de execução de um comando. O valor padrão atribuído pela DLL são 5 segundos, quando não definido por este comando.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| Timeout | Long | Tempo máximo de espera a ser definido, em segundos. |

Retorno:

Não há retorno.

Declaração:

Declare Sub DLLG2_DefineTimeout Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal TempoMaximo As Long)

## DLLG2_LeTimeout

Obtém o tempo máximo para espera do retorno da execução de um comando, em segundos.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits com o valor de timeout em uso pela DLL.

Declaração:

Declare Function DLLG2_LeTimeout Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long) as Long

## DLLG2_LimpaParams

Limpa a lista de parâmetros de entrada de um comando a ser enviado para o ECF. O comando DLLG2_ExecutaComando limpa automaticamente a lista de parâmetros após a transmissão.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |

Retorno:

Não há retorno.

Declaração:

Declare Sub DLLG2_LimpaParams Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long)

Exemplo:

Dim Handle as Long

. . .

Handle = DLLG2_IniciaDriver(“COM1”)

If Handle >= 0 Then

'Executa os comandos...

. . .

'Limpa área dos parâmetros

DLLG2_LimpaParams Handle

. . .

## DLLG2_AdicionaParam

Adiciona um parâmetro a lista de parâmetros do próximo comando a ser executado.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| NomeParam | String | Nome do parâmetro a ser adicionado, conforme definição do protocolo FiscNET. |
| ValorParam | String | Valor do parâmetro a ser adicionado a lista. |
| TipoParam | Long | Tipo do parâmetro, de acordo com a descrição do parâmetro no protocolo FiscNET, a saber: 0 = indicador, 2 = data, 3 = hora, 4 = inteiro, 5 = long, 9 = inteiro sem sinal e 10 = long sem sinal, 6 = monetário, 7 = string. |

Retorno:

Não há retorno.

Declaração:

Declare Sub DLLG2_AdicionaParam Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal NomeParam As String, _

ByVal ValorParam As String, ByVal TipoParam As Long)

Exemplo:

'Limpa área dos parâmetros

DLLG2_LimpaParams Handle

‘Adiciona os parametros do comando

DLLG2_AdicionaParam Handle, "NomeMeioPagamento", "TEF", 7

DLLG2_AdicionaParam Handle, "DescricaoMeioPagamento", _ "Meio TEF: Transferência Eletrônica de Fundos", 7

DLLG2_AdicionaParam Handle, "PermiteVinculado", "True", 0

## DLLG2_ListaParams

Retorna um string contendo todos os parâmetros adicionados para execução do próximo comando.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| ListaParams | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá a lista de todos os parâmetros adicionados para a execução do próximo comando. |
| TamListaParams | Long | Parâmetro de retorno onde a dll escreverá o número de bytes gravados no parâmetro de retorno ListaParams. Se for passado o valor zero, nada escreve no parâmetro ListaParams. |

Retorno:

Retorna um string com a lista de parâmetros.

O retorno possui o mesmo valor do parâmetro de retorno ListaParams, podendo o aplicativo optar a forma de obter o retorno da função.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ListaParams Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal LstParams As String, ByVal TamLstParams As Long) As String

Exemplo:

Dim LstParams As String

. . .

'Mostra a lista de Parâmetros para o próximo comando

LstParams = DLLG2_ListaParams(Handle, LstParams, 10)

Mensagem = "Lista de Parâmetros -> " & LstParams

## DLLG2_ExecutaComando

Executa um comando do protocolo FiscNET. Se um comando foi enviado com sucesso, a lista de parâmetros para o próximo comando é automaticamente zerada.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| Comando | String | Comando do protocolo FiscNET a ser enviado. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits com o seguinte significado:

-1: Identificador de canal inválido; nada foi enviado.

0: existe um comando em execução; nada foi enviado.

> 0: comando enviado.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ExecutaComando Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal Comando As String) As Long

Exemplo:

. . .

'Limpa área dos parâmetros

DLLG2_LimpaParams Handle

'Envia o comando de leitura de Data

DLLG2_AdicionaParam Handle, "NomeData", "Data", 7

If DLLG2_ExecutaComando(Handle, "LeData") > 0 Then

. . .

## DLLG2_LeRegistrador

Este comando monta os parâmetros necessários para a leitura de registrador e retorna o nome do comando que deve ser enviado através da DLLG2_ExecutaComando. Os registradores válidos estão listados na tabela de registradores do protocolo FiscNET.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| NomeRegistrador | String | Nome do registrador a ser lido. |
| NomeComando | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá o nome do comando que deve ser enviado para DLLG2_ExecutaComando. |
| TamNomeComando | Long | Parâmetro de retorno onde a dll escreverá o número de bytes gravados no parâmetro de retorno NomeComando. Se for passado o valor zero, nada escreve no parâmetro NomeComando. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits com o seguinte significado:

-1: Nome do registrador inválido (vazio) ou registrador não encontrado nesta versão de protocolo.

-2: Comando de leitura de registrador não possui parâmetros. Erro no comando de leitura do protocolo.

-3: Não encontrou parâmetro esperado.

-4: Comando de leitura de registrador não encontrado no protocolo.

0:  Comando de leitura de registrador pronto.

Declaração:

Declare Function DLLG2_LeRegistrador Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal NomeRegistrador As String, ByVal NomeComando As String, ByVal TamNomeComando As Long) As Long

## DLLG2_ObtemCodErro

Esta função deve ser chamada após a execução de um comando para verificar o seu retorno: erro ou sucesso.

Na ocorrência de um erro, ver também as funções DLLG2_NomeErro e DLLG2_ObtemCircunstancia.

Em caso de sucesso, ver também as funções DLLG2_ObtemRetornos, DLLG2_TotalRetornos e DLLG2_Retorno.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits, sendo que o valor 0 (zero) indica sucesso e qualquer outro valor indica um código de erro.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ObtemCodErro Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long) As Long

Exemplo:

Dim CodErro as Long

. . .

' Envia o comando e trata o codigo de erro

If DLLG2_ExecutaComando(Handle, Comando) > 0 Then

' Se enviou, verifica o retorno: sucesso ou erro

CodErro = DLLG2_ObtemCodErro(Handle)

If CodErro = 0 Then

. . .		' Trata o retorno

Else

. . .		' Trata o erro

End If

## DLLG2_ObtemNomeErro

Após detectar que o retorno da execução de um comando resultou em erro, via função DLLG2_ObtemCodErro, a DLLG2_ObtemNomeErro retorna o mnemônico associado ao código deste erro. Os códigos e mnemônicos dos erros estão listados na tabela do manual do protocolo FiscNET.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| NomeErro | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá o nome (mnemônico) do erro ocorrido. |
| TamNomeErro | Long | Parâmetro de retorno onde a dll escreverá o número de bytes gravados no parâmetro de retorno NomeErro. Se for passado o valor zero, nada escreve no parâmetro TamNomeErro. |

Retorno:

Retorna um string identificando o nome do erro.

O retorno possui o mesmo valor do parâmetro de retorno NomeErro, podendo o aplicativo optar a forma de obter o retorno da função.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ObtemNomeErro Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal NomeErro As String, ByVal TamNomeErro As Long) As String

Exemplo:

Dim CodErro as Long

Dim NomeErro as String

. . .

If CodErro = 0 Then 	' Trata o retorno

. . .

Else					' Trata o erro

NomeErro = DLLG2_ObtemNomeErro(Handle, NomeErro, 0)

. . .

End If

## DLLG2_ObtemCircunstancia

Após detectar que o retorno da execução de um comando resultou em erro, via função DLLG2_ObtemCodErro, a DLLG2_ObtemCircunstancia retorna a circunstância (texto explicativo) em que o erro ocorreu.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| Circunstancia | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá a circunstância do erro ocorrido. |
| TamNomeCircunstancia | Long | Parâmetro de retorno onde a dll escreverá o número de bytes gravados no parâmetro de retorno Circunstancia. Se for passado o valor zero, nada escreve no parâmetro Circunstancia. |

Retorno:

Retorna um string identificando a circunstância.

O retorno possui o mesmo valor do parâmetro de retorno NomeErro, podendo o aplicativo optar a forma de obter o retorno da função.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ObtemCircunstancia Lib "DLLG2.dll" (ByVal Handle As Long, ByVal Circunstancia As String, ByVal TamNomeCircunstancia As Long) As String

Exemplo:

Dim CodErro as Long, Circunst as String

. . .

If CodErro = 0 Then 	' Trata o retorno

. . .

Else					' Trata o erro

Circunst = DLLG2_ObtemCircunstancia(Handle, Circunst, 0)

. . .

End If

## DLLG2_ObtemRetornos

Após detectar que o retorno da execução de um comando resultou em sucesso, via função DLLG2_ObtemCodErro, a DLLG2_ObtemRetornos escreve em uma string todos os retornos enviados pelo ECF.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| Retornos | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá os retornos enviados pelo ECF. |
| TamRetorno | Long | Parâmetro de retorno onde a dll escreverá o número de bytes gravados no parâmetro de retorno Retornos. Se for passado o valor zero, nada escreve no parâmetro Retornos. |

Retorno:

Retorna um string identificando os retornos enviados pelo ECF ao aplicativo.

O retorno possui o mesmo valor do parâmetro Retornos, podendo o aplicativo optar a forma de obter o retorno da função.

Declaração:

Declare Function DLLG2_ObtemRetornos Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal Retornos As String, ByVal TamRetorno As Long) As String

## DLLG2_TotalRetornos

Após detectar que o retorno da execução de um comando resultou em sucesso, via função DLLG2_ObtemCodErro, a DLLG2_TotalRetornos retorna a quantidade de retornos recebidos pelo ECF.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits, identificando o número de retornos recebidos após enviar um comando, ou –1, caso o identificador do canal seja inválido.

Declaração:

Declare Function DLLG2_TotalRetornos Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long) As Long

Exemplo:

Dim CodErro as Long

Dim RetsTotal as Long

. . .

If CodErro = 0 Then 	' Trata o retorno

' Contabiliza o número de retornos

RetsTotal = DLLG2_TotalRetornos(Handle)

. . .

Else					' Trata o erro

. . .

End If

## DLLG2_Retorno

Obtém o valor de um retorno através de seu índice de posicionamento, na lista de retornos (ver DLLG2_TotalRetornos e DLLG2_Retornos), ou através de seu nome.

Parâmetro(s):

| Nome | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Handle | Long | Identificador do canal aberto, retornado pela função DLLG2_IniciaDriver. |
| Índice | Long | Indica o índice do retorno na lista de retornos que deseja-se obter. O primeiro retorno tem índice 1 (um). Se o valor deste parâmetro for menor ou igual a zero, o parâmetro NomeRetorno deverá conter o nome do retorno desejado para obtenção do valor. |
| NomeRetorno | String | Quando o parâmetro Índice for menor ou igual a zero, este parâmetro deverá conter o nome do retorno desejado para obtenção do valor. Quando o parâmetro Índice for maior que zero, este será um parâmetro de retorno, onde a dll escreverá o nome do retorno de acordo com o parâmetro Índice. Este parâmetro deve estar previamente alocado pelo aplicativo. |
| TamNomeRetorno | Long | Indica o tamanho máximo de bytes que devem ser escritos no parâmetro NomeRetorno pela dll, visto que este é pré-alocado pelo aplicativo. |
| ValorRetorno | String | Parâmetro de retorno, onde a dll escreverá o valor do retorno indicado pelo parâmetro Índice. Este parâmetro deve estar previamente alocado pelo aplicativo. |
| TamValorRetorno | Long | Indica o tamanho máximo de bytes que devem ser escritos no parâmetro ValorRetorno pela dll, visto que este é pré-alocado pelo aplicativo. |

Retorno:

Retorna um inteiro de 32 bits, identificando o número de bytes escritos no parâmetro ValorRetorno, ou –1, caso o identificador do canal seja inválido.

Declaração:

Declare Function DLLG2_Retorno Lib "DLLG2.dll" _

(ByVal Handle As Long, ByVal Indice As Long, ByVal NomeRetorno As String, ByVal TamNomeRetorno As Long, ByVal ValorRetorno As String, ByVal TamValorRetorno As Long) As Long

Exemplo:

Dim RetsTotal as Long

Dim i as Long

Dim RetsNome as String, RetsVal as String

. . .

'Contabiliza o número de retornos

RetsTotal = DLLG2_TotalRetornos(Handle)

If RetsTotal < = 0 Then

Exit Sub

End If

'Obtém o valor de cada retorno de forma indexada

For i = 1 To RetsTotal

'Aloca espaço para os retornos

RetsNome = Space(50)

RetsVal = Space(50)

If DLLG2_Retorno(Handle, i, RetsNome, 50, RetsVal, 50) > 0 Then

Ajusta RetsNome

Ajusta RetsVal

MsgBox RetsNome, vbOkOnly, "NomeRetorno(" & Str(i) & ")"

MsgBox RetsVal, vbOkOnly, "ValorRetorno(" & Str(i) & ")"

End If

Next i

'Pode obter um retorno de forma direta, informando seu nome

RetsNome = "PermiteVinculado"

RetsVal = Space(50)

If DLLG2_Retorno(Handle, 0, RetsNome, 0, RetsVal, 50) > 0 Then

Ajusta RetsVal

MsgBox RetsNome, vbOkOnly, "Retorno '" & RetsNome & "':"

MsgBox RetsVal, vbOkOnly, "Valor Retorno '" & RetsNome & "':"

End If

# Informações Adicionais sobre a DLL

 Nome do arquivo DLL: DLLG2.dll

 Local de instalação: Na pasta SYSTEM do sistema operacional Windows (normalmente a pasta é a ‘\WINDOWS\SYSTEM’) ou na pasta onde o aplicativo executará.

 Versão da DLL: deve ser obtida executando a função DLLG2_Versão.

 Observações gerais:

  - A DLL foi desenvolvida em C++ Builder, sendo que todos os retornos que são string possuem um finalizador que é o caracter nulo (‘\0’). Neste sentido, em algumas linguagens tais como Visual Basic e FoxPro, o caracter nulo, ao ser impresso, aparecerá como um caracter não legível no final. Pode-se usar uma função de ajuste para evitar este problema nas linguagens em que isso ocorre. Abaixo, um exemplo de função de ajuste em VB:

Sub Ajusta(Param As String)

Dim TrimParam As String

TrimParam = Trim$(Param)

If Len(TrimParam) > 1 Then

TrimParam = Left(Param, Len(TrimParam) - 1)

End If

Param = TrimParam

End Sub

Exemplos de uso:

If DLLG2_Retorno(Handle, i, RetsNome, 50, RetsVal, 50) > 0 Then

Ajusta RetsNome

Ajusta RetsVal

MsgBox RetsNome, vbOkOnly, "NomeRetorno(" & Str(i) & ")"

MsgBox RetsVal, vbOkOnly, "ValorRetorno(" & Str(i) & ")"

End If

'Le Registrador

ret = DLLG2_LeRegistrador(Handle, "NomeEstadoFiscal", _

NomeComando, Len(NomeComando))

Ajusta NomeComando